THỰC HÀNH WIRESHARK Chương 3: Tầng Giao Vận

Môn: Mạng Máy Tính

Công cụ: Wireshark (tải miễn phí tại wireshark.org)

Tổng thời gian thực hành: ~3 tiết (5 Lab)

# Tổng Quan Các Lab

| Lab | Nội dung | Kỹ năng Wireshark | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab 1 | Phân kênh – UDP vs TCP song song | Filter cơ bản, đọc cổng | 30 phút |
| Lab 2 | Phân tích UDP – DNS | Header UDP, đo RTT | 30 phút |
| Lab 3 | Bắt tay 3 bước TCP | Filter flags SYN/ACK/FIN | 40 phút |
| Lab 4 | Số thứ tự & ACK trong TCP | Đồ thị Time Sequence | 30 phút |
| Lab 5 | Điều khiển luồng – rwnd | Cột Window Size | 20 phút |

💡 Không cần server riêng – tất cả lab dùng traffic thật từ máy tính của sinh viên!

# Chuẩn Bị Trước Khi Vào Lab

## Cài đặt Wireshark

- Tải tại: https://www.wireshark.org/download.html

- Cài đặt bình thường (Next → Next → Finish). Chọn cài thêm Npcap khi được hỏi.

- Mở Wireshark → chọn card mạng đang dùng (Wi-Fi hoặc Ethernet) → nhấn nút ▶ Start.

## Giao Diện Wireshark

| Vùng | Mô tả |
| --- | --- |
| Filter Bar (thanh lọc) | Gõ bộ lọc vào đây để chỉ hiển thị gói cần quan sát |
| Packet List | Danh sách gói tin theo thứ tự thời gian |
| Packet Details | Chi tiết từng tầng của gói được chọn (click để mở rộng) |
| Packet Bytes | Dữ liệu thô ở dạng hex và ASCII |

## Phím Tắt Hay Dùng

| Phím tắt | Chức năng |
| --- | --- |
| Ctrl + E | Bắt đầu / Dừng bắt gói |
| Ctrl + Shift + X | Xóa màn hình, bắt gói mới |
| Ctrl + F | Tìm kiếm trong gói |
| Click phải → Follow → TCP Stream | Xem toàn bộ nội dung một phiên TCP |

🧪 LAB 1: Phân Kênh – Nhìn Thấy UDP và TCP Cùng Lúc ⏱ Thời gian: 30 phút

## Mục tiêu

Quan sát cách cùng một máy tính có nhiều kết nối UDP và TCP chạy song song. Từ đó hiểu cơ chế phân kênh thông qua số hiệu cổng (port number).

## Các Bước Thực Hiện

### Bước 1: Tạo traffic hỗn hợp

- Mở trình duyệt → truy cập http://titv.vn  (HTTP = TCP cổng 80)

- Mở Command Prompt / Terminal và gõ lệnh:

nslookup google.com

Lệnh này tạo ra DNS query (UDP cổng 53).

- Mở thêm một tab trình duyệt → vào https://youtube.com (HTTPS = TCP cổng 443)

### Bước 2: Lọc gói trong Wireshark

Gõ từng filter sau vào Filter Bar và quan sát kết quả:

| Filter | Mô tả |
| --- | --- |
| udp | Chỉ hiển thị gói UDP |
| tcp | Chỉ hiển thị gói TCP |
| tcp or udp | Hiển thị cả hai |
| dns | Chỉ DNS (UDP cổng 53) |
| tcp.port == 80 | HTTP (TCP cổng 80) |

### Bước 3: Đọc thông tin Source/Destination Port

Click vào một gói bất kỳ → nhìn vào phần Packet Details, mở rộng dòng UDP hoặc TCP:

Với UDP:

User Datagram Protocol

Source Port: 52341    ← Cổng nguồn (OS chọn ngẫu nhiên)

Destination Port: 53  ← Cổng DNS

Với TCP:

Transmission Control Protocol

Source Port: 49821    ← Cổng nguồn ngẫu nhiên

Destination Port: 80  ← Cổng HTTP

## Câu Hỏi Lab 1

❓ 1.1  Ghi lại 3 gói UDP và 3 gói TCP bắt được. Điền vào bảng:

| Giao thức | Source IP | Source Port | Dest IP | Dest Port |
| --- | --- | --- | --- | --- |

❓ 1.2  Cổng 53 thuộc giao thức nào? Cổng 80? Cổng 443?

❓ 1.3  Source Port của máy bạn khi kết nối HTTP là bao nhiêu? Ai quyết định số đó – bạn hay hệ điều hành?

❓ 1.4  Nếu bạn mở 3 tab trình duyệt cùng vào example.com, Wireshark thấy bao nhiêu kết nối TCP khác nhau? Source Port của các kết nối này có giống nhau không? Vì sao?

🧪 LAB 2: Phân Tích UDP – Bắt Gói DNS ⏱ Thời gian: 30 phút

## Mục tiêu

Quan sát cấu trúc UDP segment thực tế, hiểu tại sao DNS dùng UDP thay vì TCP.

## Các Bước Thực Hiện

### Bước 1: Lọc DNS

Nhập filter vào Wireshark:

dns

### Bước 2: Tạo DNS Query

Mở Terminal/CMD và gõ:

nslookup facebook.com

nslookup tiktok.com

nslookup google.com

### Bước 3: Phân tích gói DNS Query

Tìm gói DNS Query (từ máy bạn gửi ra). Mở rộng phần UDP trong Packet Details:

User Datagram Protocol

Source Port: 54321

Destination Port: 53

Length: 29        ← 8 byte header + 21 byte data

Checksum: 0xabcd

### Bước 4: Tìm DNS Response tương ứng

Tìm gói màu xanh nhạt ngay sau Query. Đây là DNS Response từ server trả về. Chú ý Source Port và Destination Port đã hoán đổi!

### Bước 5: Đo thời gian DNS (RTT)

Click gói DNS Query → nhìn cột Time. Click gói DNS Response → xem thời gian. Hiệu số chính là RTT của DNS!

## Câu Hỏi Lab 2

❓ 2.1  Header UDP gồm những trường nào? Kích thước mỗi trường là bao nhiêu bit? Tổng cộng bao nhiêu byte?

❓ 2.2  Trường Length trong gói DNS Query của bạn là bao nhiêu? Tính kích thước phần data: Data = Length - 8 = ?

❓ 2.3  Quan sát cặp DNS Query và DNS Response:

- Query gửi từ port _______ đến port _______

- Response trả về từ port _______ đến port _______

- Source Port của Query có bằng Dest Port của Response không? Tại sao?

❓ 2.4  Đo thời gian giữa DNS Query và DNS Response. Kết quả: _______ ms. DNS server đang dùng là IP: _______

❓ 2.5  Vì sao DNS dùng UDP thay vì TCP? Giải thích dựa trên những gì bạn quan sát (kích thước gói, thời gian).

❓ 2.6  [Thử thách] Gõ nslookup facebook.com hai lần. Lần thứ 2 có xuất hiện DNS query trong Wireshark không? Vì sao?

🧪 LAB 3: Bắt Tay 3 Bước TCP – SYN, SYN-ACK, ACK ⏱ Thời gian: 40 phút

## Mục tiêu

Quan sát từng bước của quá trình thiết lập kết nối TCP. Đọc được Sequence Number và ACK Number thực tế.

## Các Bước Thực Hiện

### Bước 1: Xóa cache DNS

Windows (CMD chạy quyền Admin):

ipconfig /flushdns

Mac/Linux:

sudo dscacheutil -flushcache     (Mac)

sudo systemd-resolve --flush-caches  (Linux)

### Bước 2: Tạo kết nối TCP mới

Mở Terminal/CMD:

curl http://titv.com

Hoặc: mở Ctrl+Shift+N (cửa sổ ẩn danh) → vào http://example.com

### Bước 3: Lọc gói SYN

tcp.flags.syn == 1

### Bước 4: Đọc từng bước

Tìm gói SYN (bước 1 – từ client gửi):

Sequence Number: 0     (Relative ISN)

Acknowledgment: 0

Flags: SYN=1, ACK=0

Tìm gói SYN-ACK (bước 2 – từ server trả về):

Sequence Number: 0     (Server ISN)

Acknowledgment: 1      (= Client ISN + 1)

Flags: SYN=1, ACK=1

Tìm gói ACK (bước 3 – client xác nhận):

Sequence Number: 1     (= Client ISN + 1)

Acknowledgment: 1      (= Server ISN + 1)

Flags: SYN=0, ACK=1

💡 Wireshark hiển thị Relative Sequence Number (= 0) cho dễ đọc. Để xem số thật: Edit → Preferences → Protocols → TCP → bỏ tích 'Relative sequence numbers'.

### Bước 5: Xem toàn bộ phiên TCP

Click phải vào gói TCP → Follow → TCP Stream

Bạn sẽ thấy toàn bộ HTTP request và response bằng text!

## Câu Hỏi Lab 3

❓ 3.1  Ghi lại thông tin 3 bước bắt tay từ capture của bạn:

| Bước | Flags | Seq Number | ACK Number |
| --- | --- | --- | --- |
| SYN (Client → Server) | SYN=1, ACK=0 |  |  |
| SYN-ACK (Server → Client) | SYN=1, ACK=1 |  |  |
| ACK (Client → Server) | SYN=0, ACK=1 |  |  |

❓ 3.2  Sau khi bỏ tích 'Relative sequence numbers', ISN thực sự của client là bao nhiêu?

❓ 3.3  Tại sao ACK Number trong gói SYN-ACK = Seq Number của SYN + 1 (không phải + 0)?

❓ 3.4  Sau bước 3 (ACK), kết nối ở trạng thái gì? Bạn có thể gửi HTTP request ngay chưa?

❓ 3.5  Dùng Follow TCP Stream, bạn thấy gì? HTTP request trông như thế nào (ghi một vài dòng đầu)?

❓ 3.6  [Thử thách] Lọc tcp.flags.fin == 1. Tìm quá trình đóng kết nối TCP (4 bước FIN). Ghi lại Seq và ACK number tương tự bảng 3.1.

🧪 LAB 4: Số Thứ Tự & ACK Trong TCP – Theo Dõi Từng Byte ⏱ Thời gian: 30 phút

## Mục tiêu

Hiểu Sequence Number đếm theo byte (không theo segment), quan sát ACK tích lũy, và xem đồ thị Time Sequence của TCP.

## Các Bước Thực Hiện

### Bước 1: Tải file lớn để có nhiều segment

Linux: curl -o /dev/null http://speedtest.tele2.net/1MB.zip

Windows: curl -o NUL http://speedtest.tele2.net/1MB.zip

(Nếu mạng yếu, dùng 100KB: http://speedtest.tele2.net/100KB.zip)

### Bước 2: Lọc traffic TCP

tcp.port == 80 && ip.addr == 90.130.70.73

### Bước 3: Quan sát Sequence Number thay đổi

Chọn nhiều gói TCP liên tiếp và đọc Sequence Number:

Gói 1: Seq=1,    Len=1460  → byte 1 đến 1460

Gói 2: Seq=1461, Len=1460  → byte 1461 đến 2920

Gói 3: Seq=2921, Len=1460  → byte 2921 đến 4380

💡 Quy tắc: Seq tiếp theo = Seq hiện tại + Len hiện tại

### Bước 4: Xem đồ thị Sequence Number

Menu: Statistics → TCP Stream Graphs → Time Sequence (Stevens)

Bạn sẽ thấy đồ thị Seq Number tăng dần theo thời gian – hình dốc đứng = truyền nhanh, hình bậc thang = chậm (slow start).

### Bước 5: Tìm Retransmission (nếu có)

tcp.analysis.retransmission

tcp.analysis.duplicate_ack

Wireshark tô màu đen/đỏ các gói bị truyền lại!

## Câu Hỏi Lab 4

❓ 4.1  Chọn 5 gói TCP liên tiếp từ phía server gửi về. Điền vào bảng:

| Gói số | Seq Number | Length (Len) | Seq kỳ vọng của gói tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

❓ 4.2  Tìm 3 gói ACK từ phía client gửi về server. ACK Number là bao nhiêu? Nó tương ứng với gói data nào?

❓ 4.3  Có bao nhiêu gói data được gửi trước khi nhận ACK đầu tiên? Điều này cho thấy gì về cơ chế pipelining?

❓ 4.4  Đồ thị Time Sequence trông như thế nào? Có thấy bậc thang (slow start) ở đầu không?

❓ 4.5  [Thử thách] Tìm gói Retransmission hoặc Duplicate ACK. Mô tả: Seq number là bao nhiêu? Lý do Wireshark đánh dấu?

🧪 LAB 5: Điều Khiển Luồng – Quan Sát Trường rwnd ⏱ Thời gian: 20 phút

## Mục tiêu

Quan sát trường Window Size (rwnd) trong TCP header, hiểu cách bên nhận 'báo cáo' dung lượng buffer còn trống để kiểm soát tốc độ bên gửi.

## Các Bước Thực Hiện

### Bước 1: Thêm cột Window Size vào bảng gói tin

- Click vào một gói TCP bất kỳ

- Trong Packet Details, tìm dòng 'Window: xxxxx'

- Click phải vào dòng đó → Apply as Column

Bây giờ cột Window Size xuất hiện trong bảng danh sách gói!

### Bước 2: Quan sát Window Size thay đổi

Nhìn vào cột Window Size của các gói ACK từ phía nhận:

Gói ACK #1:  Window = 65535   ← Buffer gần như trống

Gói ACK #2:  Window = 65535

Gói ACK #3:  Window = 63000   ← Buffer bắt đầu có dữ liệu chờ

Gói ACK #4:  Window = 58000   ← Bên nhận đang quá tải?

### Bước 3: Tìm Window Scaling trong gói SYN

### Filter: tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0

Trong gói SYN, mở rộng phần Options:

Options:

Window scale: 7 (multiply by 128)

Window thực = giá trị header × hệ số scale. Ví dụ: 512 × 128 = 65,536 byte.

## Câu Hỏi Lab 5

❓ 5.1  Giá trị Window Size trong gói SYN của client là bao nhiêu? Trong SYN-ACK của server là bao nhiêu?

❓ 5.2  Quan sát 10 gói ACK liên tiếp. Window Size có thay đổi không? Xu hướng tăng hay giảm? Ý nghĩa là gì?

❓ 5.3  Lọc tcp.window_size == 0. Có gói nào không? Nếu có, bên gửi phải làm gì?

❓ 5.4  Window Scaling factor trong capture của bạn là bao nhiêu? Window Size thực sự tối đa là bao nhiêu byte?

❓ 5.5  Nếu rwnd = 10,000 byte và cwnd = 20,000 byte, TCP gửi tối đa bao nhiêu byte chưa ACK? Giải thích.

# Wireshark Filter Cheatsheet – Chương 3

## Filters Cơ Bản

| Filter | Mô tả |
| --- | --- |
| udp | Tất cả gói UDP |
| tcp | Tất cả gói TCP |
| dns | DNS (UDP cổng 53) |
| http | HTTP (TCP cổng 80) |
| tcp.port == 80 | TCP cổng 80 (HTTP) |
| tcp.port == 443 | TCP cổng 443 (HTTPS) |
| udp.port == 53 | UDP cổng 53 (DNS) |
| ip.addr == 8.8.8.8 | Gói liên quan đến IP này |
| ip.src == 192.168.1.1 | Gói từ IP này |
| ip.dst == 1.1.1.1 | Gói đến IP này |

## Filters Cho TCP Cụ Thể

| Filter | Mô tả |
| --- | --- |
| tcp.flags.syn == 1 | Gói có bit SYN (bắt tay) |
| tcp.flags.ack == 1 | Gói có bit ACK |
| tcp.flags.fin == 1 | Gói có bit FIN (đóng kết nối) |
| tcp.flags.syn==1 and tcp.flags.ack==0 | Chỉ SYN – bước 1 bắt tay |
| tcp.flags.syn==1 and tcp.flags.ack==1 | SYN-ACK – bước 2 bắt tay |
| tcp.analysis.retransmission | Gói bị truyền lại |
| tcp.analysis.duplicate_ack | ACK bị trùng lặp |
| tcp.analysis.fast_retransmission | Fast retransmit |
| tcp.analysis.lost_segment | Segment bị phát hiện mất |
| tcp.window_size == 0 | Window bằng 0 (Zero Window) |
| tcp.stream == 0 | Phiên TCP đầu tiên |

## Màu Sắc Wireshark

| Màu | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Xanh lá nhạt | TCP data bình thường |
| Xanh dương nhạt | UDP |
| Đen | Lỗi / Retransmission – cần chú ý! |
| Đỏ đậm | Checksum lỗi |
| Vàng | Cảnh báo (warnings) |
| Tím | Gói ICMP |

# Phiếu Báo Cáo Thực Hành

| Thông tin |  |
| --- | --- |
| Họ và tên: |  |
| MSSV: |  |
| Lớp / Nhóm: |  |
| Ngày thực hành: |  |
| Điểm: |  |

💡 Chụp màn hình Wireshark cho mỗi Lab và dán vào phần tương ứng. Trả lời đầy đủ các câu hỏi.

## Hướng Dẫn Chấm Điểm

| Lab | Điểm | Tiêu chí đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Lab 1 | 2đ | Screenshot + bảng 6 dòng đủ + trả lời câu 1.2–1.4 |
| Lab 2 | 2đ | Screenshot DNS + đo RTT + giải thích tại sao dùng UDP |
| Lab 3 | 3đ | Bảng 3.1 đúng Seq/ACK + trả lời 3.2–3.4 + Follow TCP Stream |
| Lab 4 | 2đ | Bảng 4.1 đúng quy tắc Seq+Len + screenshot đồ thị |
| Lab 5 | 1đ | Đọc được rwnd + giải thích min(cwnd, rwnd) |
| Thưởng (+1đ) | +1đ | Hoàn thành câu Thử thách ở Lab 2, 3, hoặc 4 |
| TỔNG | 10đ + 1đ thưởng |  |

Chúc các bạn thực hành vui vẻ và học được nhiều điều thú vị! 🎉

Tài liệu kèm theo Chương 3: Tầng Giao Vận – Môn Mạng Máy Tính